009高处作业安全管理制度SOP（20240613）

| 文件标题： 高处作业安全管理制度 |  | 文件号：JZLZ/EHS-SOP(009)-AQ(A/1) 修改前：JZLZ/EHS-SOP(009)-AQ(A/0) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 版本： 02 |  |
| 生效日期 | 2022年5月16日 | 有效日期至 | 2025年5月15日 |

审核及颁发：

|  | 部门 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起草 | 安全部 |  |  |
| 审核 | 设备部 |  |  |
|  | 质量管理部 |  |  |
|  | 203车间 |  |  |
| 批准 | 安全部 |  |  |
| 签发 | 管理者代表 |  |  |
| 颁发 | 安全部 |  |  |

颁发部门：安全部

分发部门：人事部行政部、财务部、质量管理部、203车间、安全部、环保部、研发部、采购部、设备部

一、范围 （Scope）

适用于焦作丽珠合成制药有限公司内所有区域。

二、目的 （Purpose）

为加强高处作业安全管理，有效预防高处作业过程中坠落、物体打击等事故的发生，保证员工生命安全，特制订本制度。

三、适用范围（Scope of application）

3.1 本制度规定了焦作丽珠合成制药有限公司生产区域高处作业定义、分级、安全要求与防护和《高处安全作业票》的管理。适用于我公司生产区域所有的高处作业。

3.2 引用文件

GB30871-2022 危险化学品企业特殊作业安全规范

3.3 定义

3.3.1 高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

3.3.2 坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。

3.4 高处作业的分级

3.4.1 作业高度在2m ≤h≤5m时，称为一级高处作业。

3.4.2 作业高度在5m <h≤15m时，称为二级高处作业。

3.4.3 作业高度在15m <h≤30m时，称为三级高处作业。

3.4.4 作业高度在h>30m以上时，称为特级高处作业。

3.4.2  直接引起坠落的客观危险因素主要分为9种：

3.4.2.1阵风风力五级（风速8.0m/s）以上；

3.4.2.2平均气温等于或低于5℃的作业环境；

3.4.2.3接触冷水温度等于或低于12℃的作业；

3.4.2.4作业场地有冰、雪、霜、油、水等易滑物；

3.4.2.5作业场所光线不足或能见度差；

3.4.2.6作业活动范围与危险电压带电体距离小于表1的规定；

表1  作业活动范围与危险电压带电体的距离

| 危险电压带电体的电压等级/kV | ≤10 | 35 | 63～110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离/m | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |

3.4.2.7摆动，立足处不是平面或只有很小的平面，即任一边小于500mm的矩形平面、直径小于500mm的圆形平面或具有类似尺寸的其他形状的平面，致使作业者无法维持正常姿势；

3.4.2.8存在有毒气体或空气中含氧量低于19.5%（体积分数）的作业环境；

3.4.2.9可能会引起各种灾害事故的作业环境和抢救突然发生的各种灾害事故。

3.4.3 不存在3.4.2列出的任一种客观危险因素的高处作业按表2规定的A类法分级，存在3.4.2列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表2规定的B类法分级。

表2  高处作业分级

| 分类法 | 高处作业高度/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2≤h≤5 | 5＜h≤15 | l5＜h≤30 | h＞30 |
| A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| B | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ |

四、职责与权限（Responsibilities and authorities）

4.1 高处作业人员：

4.1.1 持有经审核批准的《高处安全作业票》方可作业。

4.1.2 高处作业任务、地点、时间与作业票不符，不准作业。

4.1.3 劳动保护着装和器具不符合规定，不准作业。

4.1.4 对违反本制度强令作业或安全措施没落实的，有权拒绝作业。

4.2.监护人：

4.2.1监护人由作业点所在部门（或工段）单位指定责任心强、有经验，有应付突发事件能力，出现问题能正确处理，了解作业区域的生产工艺流程的工艺技术员或指定人员、和设备状况的维护人员共同担任监护并签字确认。

4.2.2 监护人应熟悉作业区域的环境、工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，懂应急知识。

4.2.3 监护人对安全措施落实情况进行检查，发现落实不好或安全措施不完善时，有权提出暂不进行作业。

4.2.4 作业未结束，监护人不得离开现场。

4.3 安全部：

4.3.1 负责二级和三级、特级高处作业的审核、现场监护或指定人员监护。

4.3.2 负责对监护人及高处作业人员进行必要的培训，培训的内容包括安全检查方法，应急处理及急救常识等。

4.3.3 监督检查本制度的执行情况

4.4 作业单位负责人

4.4.1 作业单位负责人由作业部门或机修班组负责人担任

4.4.2 负责安排作业人、监护人，并与监护人一起对安全措施逐条检查、落实后向作业人员交底。

4.4.3 负责做好作业人的安全教育，严禁违章指挥、违章作业。

4.5 所在单位负责人：

4.5.1 由作业所在部门负责人担任，负责一级高处作业的审核，对部门（或工段）的高处作业的安全防护措施全面负责。

4.5.2 负责与作业单位负责人共同做好作业人的安全教育，严禁违章指挥、违章作业。

4.6 设备部负责人：

4.6.1 负责一级、二级、三级高处作业的审批，特级高处作业参与审核，公司总经理审批。

4.6.2 负责对安全措施逐条检查，并监督落实，对签批的高处作业负有全面责任。

五、安全措施

5.1 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病等职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。

5.2 高处作业应使用符合安全要求的吊架、梯子、防护围栏、档脚板等材料、器具、设备。作业

人员不得站在不牢固的结构物（如木板条等）上进行作业。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。在没有安全防护设施的条件下，严禁在屋架、支撑、挑架等未固定的构件上行走或作业。

5.3 高处作业人员必须系好安全带、戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

5.3.1 安全带的使用注意事项：

5.3.1.1  必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系在有尖锐棱角的部位。

5.3.1.2  安全带系挂点下方应有足够的净空。

5.3.1.3  安全带应高挂（系）低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。

5.3.1.4  严禁用绳子捆在腰部代替安全带。

5.4 梯子的使用注意事项

5.4.1 梯子不得缺挡，不得垫高使用。

5.4.2 梯子横挡间距以30cm为宜。

5.4.3 在作业人员上下梯子时，监护人必须扶稳梯子。

5.4.4 下端应采取防滑措施。

5.4.5 单面梯与地面夹角以60—70度为宜，

5.4.6 禁止两人同时在梯上作业。

5.4.7 如需接长使用，应绑扎牢固。人字梯底角要拉牢。

5.4.8 在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。

5.5 特殊情况的注意事项

5.5.1 在邻近地区设有排放有毒、有害气体及粉尘超出允许浓度的烟囱及设备等场合，严禁进行高处作业。如在允许浓度范围内，也应采取有效的防护措施。

5.5.2 在五级风以上和雷电、暴雨、大雾等恶劣气候条件下影响施工安全时，禁止进行露天高处作业。

5.5.3 高处作业要依据电气安全操作规程与架空电线保持安全距离。

5.6 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。必要时要设安全警戒区，并设专人监护。

5.7 在同一坠落平面上，一般不得进行上下交叉高处作业，如需进行交叉作业，中间应有隔离措施。高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

5.8 夜间高处作业应有充足的照明。

5.9 楼板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏。高处作业人员不得坐在平台边缘、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。

5.10 高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

5.11 高处作业人员应沿着通道、梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。

5.12 在化学危险物品生产、储存场所或附近有放空管线的位置作业时，应事先与车间负责人或其他值班人员取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处安全作业票》补充栏内。

5.13 在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿

均压服。

六、《高处安全作业票》的格式、审批和管理

6.1 从事高处作业的单位必须办理《高处安全作业票》，落实安全防护措施，方可施工。高处作业前，施工单位作业负责人要制订风险识别及削减风险措施，并填入《高处安全作业票》内，并确认签字，《高处安全作业票》格式见附录。

6.2 高处作业风险措施由作业区域当班班长、部门负责人、作业单位负责人三方确认措施并签字。

6.3《高处安全作业票》审核人和审批人赴作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

6.4一级高处作业：由所在单位负责人、作业单位负责人审核，设备部负责人审批。

6.5二级、三级高处作业：由所在单位负责人、作业单位负责人审核、安全部审核，设备部负责人审批。

6.6 特级高处作业：由所在单位负责人、作业单位负责人审核、安全部与设备部共同审核，公司总经理审批。

6.5《高处安全作业票》一式三联，第一联由安全部留存，第二联由作业人持有，第三联由监护人持有。

6.6 对施工期较长的项目，所在单位负责人、作业单位负责人须经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业票》。

6.7 高处作业结束时，所在单位负责人负责现场检查，确认现场恢复到安全状态后，在《高处安全作业票》上做好相应记录，并将作业票收回。

6.8《高处安全作业票》的有效期最长为7天。当作业中断,再次作业前，应重新对环境条件和安全措施进行确认。

七、记录及保管

7.1《高处安全作业票》是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要妥善保管。

八、修订简历

新制订：2019年06月06日                起草人：郭明山

修订 1：2022年05月15日                修订人：王  祥

修订理由：1.文件换版，完善内容。

2.依据法律法规、国标与行标修订，更新完善内容。