审批及颁发/APPROVAL & ISSUANCE

|  | 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起 草 | 质量控制部 |  |  |
| 审 核 | 质量控制部 |  |  |
|  | 质量保证部 |  |  |
| 批 准 | 质量负责人 |  |  |
| 颁 发 | 质量保证部 |  |  |

会审/COLLECTIVE REVIEW

| 部 门 | 签 名 | 日 期 | 部 门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / |  |  |  |

分发/DISTRIBUTION

| Copy-1 | Copy-2 | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量保证部 | 质量控制部 | / |  |  |  |

复审日期/REVIEW DATE

| 审核间隔 | 36个月 |  |
| --- | --- | --- |
| 签名/日期 | 签名/日期 | 签名/日期 |

- 目的/PURPOSE

建立对照品管理制度，规范对照品的管理，确保对照品的可靠性。

二、范围/SCOPE

适用于法定对照品和工作对照品的管理。

三、职责/RESPONSIBILITY

1  质量控制部：负责本文件的制订、审核和执行。

2  质量保证部：负责本文件的审核及监督执行。

3  质量负责人：负责本文件的批准。

四、术语/GLOSSARY

对照品：系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质，包括一级对照品（基准对照品）和二级对照品（工作对照品）。根据用途，将本公司的工作对照品分为定量（含量测定）用工作对照品和定性（鉴别、检查）用工作对照品。

基准对照品：通过一系列分析试验表明其真实性的高纯度物质。

工作对照品：公司自制，通过与基准对照品比对，表明具有确定的质量或纯度的物质，用于日常检验时代替基准对照品的物质在公司内部使用。

法定对照品：从官方或官方认可的供应商处获得的基准对照品。

五、内容/CONTENT

1  对照品的来源

1.1  一级对照品的来源

1.1.1  中国食品药品检定研究院（简称中检院）。
1.1.2  美国药典委员会（The United States Pharmacopeial Convention，简称USPC）。
1.1.3  欧洲药品质量管理局（European Directorate for Quality Medicines,简称EDQM）。
1.1.4  其他法定的对照品。

1.1.5  原料药对照品，官方如有法定基准对照品，必须采购获得。如果没有可获得的法定对照品，则企业应自己制备一级对照品。自制对照品应进行广泛的分析测试，以确保其具有高纯度和可信度的物质。

1.2  二级对照品（工作对照品）的来源

1.2.1  定量用工作对照品

1.2.1.1  取用本企业正常工艺生产的原料药（必要时可进一步纯化），并用一级对照品标化后获得。

1.2.1.2  化学纯及以上的化学试剂，具有完整的检验报告书。

1.2.1.3  由外单位提供，具有完整的检验报告书。

1.2.2  定性用工作对照品

1.2.2.1  取自本企业正常工艺生产的产品、中间体。

1.2.2.2  由合格供应商提供的原料。

1.2.2.3  由外单位提供，具有完整的检验报告书。

1.2.2.4  化学纯及以上的化学试剂，具有完整的检验报告书。

1.2.2.5  特定工艺单独合成。

2  对照品的验收

2.1  新进对照品由对照品管理员负责验收，并填写REC-SMP-C002017-XX-01《对照品进出记录》，验收应包括以下内容：

2.1.1  检查外包装完好、洁净，封口严密。

2.1.2  检查标签完整、内容清晰。

2.1.3  检查实物与购买单各项内容是否相符，品名、批号、规格、数量应准确无误。

2.1.4  检查相关单据、资料是否齐全等，自制对照品首次接收时要求提供结构确认相关资料。

- 2.1.5  根据SMP-C002020《化学试剂标准管理规程》，按照化学试剂的编号规则，每一批对照品给予一个进厂批号。

2.2  工作对照品

工作对照品验收前，应确认已完成相关的标定工作，然后根据使用需要，按一定包装规格进行分装，贴好标签。

2.3  外单位转入的对照品

外单位分装转移的对照品，需附上对照品交接清单、检验报告单、然后根据使用需要，按一定包装规格进行分装，贴好标签；如不需要分装，直接在原容器上粘贴内部管理标签。

2.4  一级对照品

一级对照品到货后，应复核纸质报告单（如有），或在对应来源的官网查询对照品的报告单，如果同网上发布批号一致，且在有效期内，验收合格方能入库，并根据相关信息打印内部管理标签。

2.5  对照品质量要求

应在具体的品种中进行明确规定，总的原则应不低于相应产品的质量标准。

| 对照品的用途 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 杂质定量测定用的基准对照品 | 除另有规定外，纯度不得低于95.0% |
| 主成份含量测定用的基准对照品 | 含量不得低于98.0% |
| 首次或不同合成路线制备的对照品 | 需进行结构确认 |
| 定性用(峰鉴别或红外结构签别等)的对照品 | 可只建立关键项目的质量标准如外观、鉴别和纯度等 |

3  对照品内部管理标签

3.1  对照品标签模板如下：

| 对照品 |  |  | 规格： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名： |  |  | 批号： |  |
| 纯度： |  |  | 瓶号： |  |
| 含量： |  |  | 复标期： |  |
| 生产日期： |  |  | 有效期： |  |
| 来源： |  |  |  |  |

3.2  对照品标签字体均为宋体，字号可根据实际需要调整。

4  对照品的贮存

4.1  外购对照品的储存条件应与说明书或供应商的建议相一致或更好。

4.2  自制对照品的储存和使用应按照质量标准上规定的条件和方式进行，并加以记录。

4.3  除另有规定外或未规定贮藏条件的，一般应分类贮存于适合的容器内(如小干燥器、 密封盒等),并放置合适的干燥剂(一般为变色硅胶),置冰箱2~8℃条件下避光冷藏，冰箱应加锁保管。如发现硅胶有30%变为粉红色时，应更换硅胶。

4.4  对照品冰箱应保持温度在规定的范围内。

5  对照品的有效期

5.1  法定对照品在新批号发布前可一直使用。当官方发布新批号后，旧批号按官方发布的失效日期停止使用。若官方没有发布旧批号停用通知，按说明书规定的条件保存，一般在6个月内可以继续正常使用。

5.2  管理员每季度查询对照品有效性，并填写REC-SMP-C002017-02-02《对照品信息查询记录》。官网地址如下：

中检院官网http://www.nifdc.org.cn/

USPC官网http://www.usp.org/reference-standards/new-reference-standards

EDQM官网https://crs.edqm.eu/

官方对照品的开瓶效期及开瓶使用次数

| 对照品类型 | 有效期及开瓶次数 |
| --- | --- |
| 含量测定用的法定对照品 | 开瓶次数和开瓶后的使用期限应进行验证；若无验证数据支持，应一次性使用。 |
| 定性测定用的法定对照品 | 开启后使用期限为法定规定的有效期。 |

5.3  自制对照品的有效期

5.3.1  主成份定量用对照品的有效期

| 序号 | 主成份定量用对照品的有效期 |
| --- | --- |
| 01 | 主成分定量对照品复验期和有效期要考虑产品，不能大于产品有效期或复验期。 保存一定期限后，一般为一年，需复标，复标后再使用时，以复标的结果为准。但复标不得过2次，且不得超过产品的有效期。 |
| 02 | 开瓶次数和开瓶后的使用期限应进行验证，若无验证数据支持或评估，应一次性使用。 |
| 03 | 不再使用的对照品需要进行质量评估后才能退役。 |

5.3.2  用于定性/杂质定量(峰鉴别或红外结构鉴别等)的对照品：如无特殊规定，新品种或新工艺的对照品，复验期首次暂定为3年，后续根据标定数据规定复验期。其它品种具体复验期按各品种对照品质量标准执行，若在使用过程中没有发现明显的杂质变化(如性状无明显变化、纯度下降不超过5%等),则可持续使用，复验期可以根据标定数据进行延长。

5.3.3  出现以下情况需要复标

| 序号 | 需要复标的情况 |
| --- | --- |
| 01 | 检验过程中出现异常，并怀疑自制对照品出现问题时 |

5.3.4  对照品如果超过了复验期，日常检验时不能使用，但可以且仅限于作为色谱峰定位或红外鉴别用。

5.4  外购工作对照品有效期/复验期按厂方报告单执行；没有厂方报告单的，按本公司自制对照品规定执行。没有厂方生产日期的，复验期按标定日期算起。

6  对照品的使用

6.1  对照品领用前应先查询REC-SMP-C002017-XX-01《对照品进出记录》确认库存，由管理员按瓶号顺序发放，一般应先使用已开封瓶。领用人需仔细确认品名、有效期。

6.2  应按照标签、说明书正确使用对照品。如要求使用前测定干燥失重、水分的，应按要求对每次购入的同一批对照品检测一次干燥失重、水分。

6.3  取用存放在冰箱中的对照品，应至少在干燥器中放置半小时以上，待温度与室温相同时，方可开瓶使用。

6.4  对照品开瓶、称量过程应小心操作，防止污染。对于开瓶剩余的对照品，需观察外观无异常、确认未受污染后，可重新密封；若原瓶密封不佳，应转移至洁净干燥的液相小瓶或其他适配容器中密封，并在瓶盖缠上封口膜，置于存放了干燥剂的密封袋或盒子内，储存于专用冰箱中。

6.5  完成填写REC-SMP-C002017-XX-01《对照品进出记录》，内容包括：日期、用途、领用瓶号、领用量、剩余量、未开瓶数、开瓶结余、领用人签名、复核人。

6.6  首次开瓶的对照品，如单次不能使用完，需加贴开瓶标签，标明品名、开瓶人和开瓶日期、保质期。

开瓶标签模板如下（字体均为宋体，字号可根据需要调整）：

| 对照品 |  |
| --- | --- |
| 品名： |  |
| 开瓶人/日期： |  |
| 有 效 期： |  |

6.7  从官方认可的渠道获得的基准对照品只要贮存条件和供应商建议的一致，通常勿需检验即可使用。来源于客户的基准对照品只要贮存条件和客户建议的一致，通常勿需检验即可使用。但仅限于供需双方而不能用于第三方。公司与子公司之间或公司不同部门之间转移的对照品可以直接使用。

6.8  对于不经常使用的对照品可以临用前标定。但超过复验期的对照品须与其它对照品分开放 置并写上“过期不能使用，临用前标定”标记。

6.9  清洗验证使用的对照品如检测残留量用到的对照品无法提取精制，则可取现有物料无需标定直接使用，但含量应按100%计。除有规定外，对照品的含量应按标签上标示值计算，如没有含量标示值的以100.0%计，对照品的含量测定结果如大于100.0%,则以100.0%计算。

6.10  若对照品用完，空瓶和使用记录交回对照品管理员，对照品管理员将空瓶直接按固废丢弃。

7  工作对照品的标定

7.1  对照品的标定应有对应的质量标准和操作规程。由对照品管理员领取记录并交班组检验。

7.2  色谱含量项目标定

7.2.1  除另有规定外，按下列方式执行，对应的标定记录、操作方式和计算公式见下表：

| 方法 | 质量守恒法 | 外标法 |
| --- | --- | --- |
| 用途 | 作为工作对照品使用(无对应的基准对照品) | 作为工作对照品使用(有对应的基准对照品) |
| 操作 方式 | 由两位检验员，按照相应的对照品操作规程，使用不同的仪器，分别配制溶液、流动相等进行标定 |  |
|  | 每人各称取3份待标样品，每份连续进样2次：现配现用待标样品，每人各称取3 份，每份进样1次 | 每人各称取2份基准对照品，第一份连续进样5次，第二份连续进样2次，每人各称取3份待标样品，每份连续进样2次 现配现用待标样品，每人各称取3份，每份进样1次，待标样品进样后第一份基准对照品再进样1次 |

| 方法 | 质量守恒法 | 外标法 |
| --- | --- | --- |
| 计算 公式 | 含量(特性量值，%)=(1-总杂质)×(1-水分/干燥失重/残留溶剂-炽灼残渣等其他项目(如适用))% 注：含量应考虑水分、干燥失重、炽灼残渣、残留溶剂、异构体杂质等对结果的影响 。 | 式中： As — 第一份对照品溶液5次测的主峰平均峰面积： Ar—待标样品溶液的主峰峰面积； Cs—第一份对照品溶液的浓度； Cr—待标样品溶液的浓度； P—对照品的含量。 |

7.2.2  结果评估

a)同一检验员，测定结果的可接受标准应符合下表要求。

| 检测内容 | 可接受标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 外标法 |  |
| 第一份、进样5次(第1~5针) | RSD≤1.0% | 分离度、响应因子比值的 RSD等系统要求，按相应的对照品操作规程执行 |
| 第二份、进样2次(第6、7针) | 回收率98.0%~102.0% |  |
| 第一份、进样1次(第8针) |  |  |

b)同一检验员，待测样品重复测定结果的RSD可接受标准应符合下表要求。

| 检测结果汇总 | 检测内容及结果范围 | 可接受标准 |
| --- | --- | --- |
| n=6 | 有关物质：检测结果<0.05% | 不作规定 |
|  | 有关物质：检测结果<0.1% | RSD≤30% |
|  | 有关物质：0.1%≤检测结果<0.2% | RSD≤20% |
|  | 有关物质：0.2%≤检测结果<0.5% | RSD≤10% |
|  | 有关物质：0.5%≤检测结果<5% | RSD≤7.5% |
|  | 有关物质：检测结果≥5% | RSD≤2.0% |
|  | 主成分结果 | RSD≤1.0% |

c)两位检验员，待测样品测定结果的平均偏差可接受标准应符合下表要求。

| 检测内容 | 可接受标准 |
| --- | --- |
| 有关物质 | 平均偏差≤0.05% |
| 检测内容 | 可接受标准 |
| 主成分 | 平均偏差≤0.5% |

d)待测样品两次标定(如首次标定与第一次复标、第一次复标与第二次复标)的含量结果平均偏差≤0.5%。

7.3  滴定含量项目标定(除另有规定外，按下列方式执行)

7.3.1  滴定含量操作方式：由两位检验员，每人各称取3份供试品，按照相应的对照品操作规程，分别对供试品含量进行标定。

7.3.2  结果评估

a)同一检验员3次平行测定结果和两个检验员6次测定结果的相对偏差≤0.2%；

b)待测样品两次标定(如首次标定与第一次复标、第一次复标与第二次复标)的含量结果平均偏差≤0.2%。

7.4  纯度和/或有关物质项目标定

7.4.1  标定工作由二人分别进行。一人称为主标人，另一人称为副标人。主标人分别称取工作对照品三份，副标人称取对照品两份，仪器标定时每份样品进一针。

结果的计算应取主标人的三个数据、副标人的二个数据总计五个数据进行平均作为工作对照品的纯度，同时计算主标和副标的相对偏差，仪器法测定，其相对偏差应≤1.0%。

7.5  工作对照品的其它标定项目，按照相应的对照品操作规程进行。如对照品来自符合标准的物料，标定项目可以进行评估。

7.6  标定结果

7.6.1  以复标的结果为准。对照品标定过程中，如结果评估不符合可接受标准，应按照SMP-C002040《实验室异常事件管理规程》或 SMP-A006001《偏差管理规定》执行。

7.6.2  如果新批次的对照品标定结果不符合质量标准规定，开不合格报告书，并退回对照品；如复标结果不符合质量标准规定应按SMP-A006001《偏差管理规定》执行。

7.7  报告单

7.7.1  标定工作完成后，质量控制部开具报告单，一份即可。

7.7.2  工作对照品标定报告单的内容包括：名称、批号、数量、包装规格、生产日期、 标定日期、报告日期、复验日期、有效期至、 一级对照品来源、质量标准编号、 检测项目及标准规定(来源于质量标准)、检验结果(来源于标定记录)、结论、 制作人、复核人、 QC 审核、QA 审核等。

7.7.3定量用工作对照品的标示含量为一般实际含量，即湿品含量。

7.7.4  根据标定结果及其相关的检验结果发放报告，并填写REC-SMP-C002017-XX-03《工作对照品审批表》，经质量保证部负责人批准后方可作为工作对照品，并分装入库。

8  对照品的日常管理

8.1  应设立对照品管理员负责对照品和相关记录的管理。

8.2  有效期、被污染的、或量少难以称取的对照品应该销毁，销毁按SMP-C002006《样品管理规程》规定进行。

8.3  自制工作对照品应编制内部批号，批号由编号（2位字母加3位数字）和流水号（3位数字）组成。外单位转入的自制工作对照品，按照2.1.5管理。

8.4  为了取用方便和防止混淆，应对每瓶对照品编制瓶号，相同批号对照品从1、2、3……依次往后编号。购入新批号则重新开始从1编号。

8.5  当检验人员发现以下问题时应马上报告管理员。

8.5.1  发现对照品结块、吸潮或怀疑对照品变质时。

8.5.2  该品种对照品库存少于2支时。

8.5.3  该对照品官网公布3个月内即将失效。

9  记录填写注意事项

9.1  REC-SMP-C002017-XX-01《对照品进出记录》表头中对照品验收信息由管理员填写，包括品名、批号、来源（法定对照品填写官方机构名称，工作对照品填写提供单位或本厂）、规格、数量（填写剩余瓶数和瓶子编号）、含量、纯度（按标签填写）、贮存条件（按标签规定条件贮存）、复验期、有效期至、验收（确认资料、包装和标签）、验收人/日期。

9.2  用途：如果对照品用于日常检验，应填写检验的样品名称、检验项目（含量、有关物质、鉴别）、样品批号。如有其他用途应填写相应内容，如增送客户、技术部领用、销售领用、过期销毁。

9.3  领用瓶号：领用人填写本次领用的瓶号信息。

9.4  领用量：领用人根据检验用量填写，和称重打印条保持一致。如整瓶领用，应填写具体数量。

9.5  未开瓶：领用人根据未开瓶的库存填写。如未开新瓶，则填写上次库存；如有开新瓶（领用），根据上次库存瓶数减去本次开瓶（领用）瓶数计算得之。

9.6  理论开瓶结余：领用人根据首次(未开瓶规格量)或上次(理论开瓶结余)减去本次检验实际用量计算得之。

9.7  每次填写领用记录，管理员应复核并签名。管理员填写领用记录时，可由主管复核。

10  对照品分装

10.1  对照品的分装用途，一般用途分为主成分定量、定性/杂质定量、标定、外检、供客户等，标定合格后按质量标准规定的规格分装使用，特殊情况分装规格根据用途而定。

10.2 对照品分装前，确认环境符合要求，一般在环境符合要求的手套箱或天平室进行；包材确认，装对照品用的瓶子、盖子等包材应完好洁净。仔细核对标签与待分装对照品信息是否一致，确认一致后，再进行分装。

10.3 对照品分装，为避免对照品多次分装导致吸水或其他性状的改变，主成分定量用的工作对照品原始包装根据每次分装量，对接收的对照品进行少量多包的分装，使每包对照品可以1小时内分装完。定性或杂质定量的对照品可以进行多次分装和多次开瓶使用。对于分装好的对照品进行密封保存，盖好瓶盖并用封口膜密封。分装规格应根据实际检测需要而定，最少满足1~2次检测用量。

10.4  对照品分装瓶号的编制规则，用A、B、C.…表示分装次数，用1、2、3.….表示分 装的瓶号，如2/20B 表示第二次分装了20瓶中的第2瓶对照品；液体对照品可按体积分装。

10.5  对照分装时应避免交叉污染，如有不同品种或同品种不同批次的对照品，不能在同一环境同时分装，应在上一个对照品分装结束清场后，才能分装下一个对照品。

10.6  已分装但过复验期的对照品，经重新标定合格后可更换标签继续使用。

11  对照品销毁

过期应销毁的对照品在REC-SMP-C002017-XX-04  《对照品销毁记录》填写销毁信息后，转移至剩余样品室，统一交环保部处理。

六、附录/APPENDIX

附录1  《对照品使用流程图》

七、记录/RECORDS

1  REC-SMP-C002017-03-01  《对照品进出记录》

2  REC-SMP-C002017-03-02  《对照品信息查询记录》

3  REC-SMP-C002017-03-03  《工作对照品审批表》

4  REC-SMP-C002017-03-04  《对照品销毁记录》

- 相关文件/RELATED DOCUMENTS

1  SMP-C002006  《样品管理规程》

2  LI-C001002  《检验用对照品清单》

九、参考文件/REFERENCES

无

十、变更历史/CHANGES

| 版本号 | 修改简述 | 提出人 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 新制定 | 张雪丽 | 2023-10-31 |
| 02 | 1 修订“2 对照品的验收”，外单位转入的对照品、一级对照品均给予进厂批号 2 增加“3”、“6.6”对照品标签管理 | 张雪丽 | 2025-09-01 |
| 03 | 1.将“三、职责”中质量控制部主管变更为质量控制部经理。 2.在“四、术语”中增加“基准对照品”“工作对照品”“法定对照品” 3.增加“1.1.5 原料药对照品，官方如有法定基准对照品，必须采购获得。” 4.在“2.1.4”中增加，“自制对照品首次接收时要求提供结构确认相关资料。” 5.在2.4“ 一级对照品”中增加“如果同网上发布批号一致，且在有效期内，验收合格方能入库，并根据相关信息打印内部管理标签。” 6.增加“2.5对照品质量要求”，完善“4.2”“4.3”中的描述 7.增加“官方对照品的开瓶效期及开瓶使用次数” 8.更新“5.3自制对照品的有效期”更新“5.4”内容描述，删除“5.5”相关内容 9.增加“6.7”“6.8”“6.9”“6.10” 10.更新“7 .工作对照品的标定” 11.增加“10对照品分装” 12.增加“REC-SMP-C002017-XX-04 《对照品销毁记录》” 13.删除“REC-SMP-C002017-XX-01 《对照品进出记录》中的存放位置，增加复标期、复核人/日期 14.在“3.1”对照品标签模板中删除存放位置，增加复标期 | 郭尧 | 2026-02-01 |

附录1  对照品使用流程图

APPENDIX I  Process Chart to Use Reference Standards

对照品验收记录：

| 品名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批号 |  | 来源 |  | 纯度□ |  |
| 规格 |  | 数量 |  | 含量□ |  |
| 贮存条件 |  | 复标期 |  | 有效期至 |  |
| 验收 | □是 □否 相关资料齐全；外包装完好、洁净、封口严密；标签内容完整、清晰 |  |  |  |  |
| 验收人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |  |

对照品领用记录：

| 日期 | 用途 | 领用 |  | 库存 |  | 领用人 | 复核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 瓶号 | 实际 用量（mg） | 未开瓶数（瓶） | 理论开瓶 结余（mg） |  |  |  |

注：用途栏应注明去向或品名、检验项目、批号等信息。

| 品名 | 来源 | 现行批号 | 库存批号 | 库存批号是否有效 |  | 库存批号有效期 |  |  | 查询人/日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |
|  |  |  |  | □是 | □否 | □未公示 | □有效期至 |  |  |

| 品名 |  | 批号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 来源 |  |  |  |
| 含量 |  |  |  |
| 其他质量情况 |  |  |  |
| 附件 | □ 工作对照品报告单； □ 标定记录； □ 全检报告单； |  |  |
| 申请人 |  | 日期 |  |
| QC负责人 | 评价： □ 该批样品标定结果符合规定，可用于作为工作对照品； □ 该批样品标定结果不符合规定，不可用于作为工作对照品。 签名： 日期： |  |  |
| QA审核人 |  | 日期 |  |

| 名称 |  |  |  |  | 批号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  |  |  |  | 申请日期 |  |
| 销毁原因： 销毁过程： |  |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  | 销毁人 |  | 监督人 |  |
| 日期 |  |  | 日期 |  | 日期 |  |