酯化反应

  - 确认2#母液罐、5#反应罐和6#反应罐、三乙胺高位罐用纯化水清洁干净。

确认本次所投酯化粉所对应批号的母核粉数量，将数量输入至制备电脑上《合成物料计算表》后，依据化学反应方程式和物料衡算方法，计算得到本次反应所需相关物料的具体数量。

物料准备：将纯化水软管连接至2#母液罐的纯化水加注口，随后打开纯化水阀门及加注口阀门，向罐内注入纯化水，完成后关闭纯化水阀门。打开2#母液罐冰水阀门进行预冷，待用。使用纯化水清洗抽料铜管，随后用卡扣进行连接。按照（7.2.7）要求对三乙胺高位罐进行氮气置换3次。佩戴好医用橡胶手套、防毒半面罩（3M 6006）及防静电手环，并确保静电夹已夹紧并接上抽料铜管。打开隔膜泵至三乙胺高位罐进料阀门、三乙胺高位罐排空阀门，铜管接入三乙胺桶中，启动隔膜泵，抽入5桶三乙胺。抽取结束后，关闭隔膜泵、隔膜泵至三乙胺高位罐进料阀门，待用。按照（7.2.7）要求对盐酸高位罐进行氮气置换3次，打开盐酸高位罐盐酸接收阀门、盐酸高位罐排空阀门。确认阀门打开后，通过对讲机通知车间一（开始输送盐酸），输送盐酸至盐酸高位罐直至达到本次合成所需的量，进料结束后，通过对讲机通知车间一（停止输送盐酸），停止盐酸输送，关闭盐酸高位罐盐酸接收阀门，待用。设备处于待用状态。

吹干：6#反应罐罐底阀门用卡扣连接上防静电软管，防静电软管另一端插入地漏口。关闭6#反应罐排空阀门，打开氮气阀门。打开6#反应罐罐底阀门，利用氮气把罐内残留的纯化水吹干。

溶媒抽取和预冷：通过视镜观察口观察确认6#反应罐罐内吹干无纯化水残留，检查隔膜泵完好，各管路链接无泄露。按照（7.2.7）要求对6#反应罐进行氮气置换3次，佩戴好医用橡胶手套、防毒半面罩3M 6006以及防静电手环。使用纯化水清洗防静电软管，隔膜泵进料口处用卡扣连接上防静电软管，防静电软管另一端放入物料桶中，打开6#反应罐排空阀门，关闭6#反应罐氮气阀门与6#反应罐罐底阀门后，缓慢打开隔膜泵压缩空气进气阀，调节气源压力（0.2~0.4 MPa），通过调节进气量控制流速，禁止泵空转，开始抽入甲醇、异丙醇。作业完成后，关闭隔膜泵压缩空气进气阀、隔膜泵至6#反应罐进料阀门。打开冰水阀门，开始对物料进行降温预冷，待用。

投入母核粉：观察6#反应罐温度表，当温度≤2.5 ℃，准备投入母核粉。按照（7.2.7）要求对6#反应罐进行氮气置换3次，打开6#反应罐搅拌，开启罐口将母核粉缓缓投入罐内。投粉结束继续搅拌进行降温。投粉结束后锁紧6#反应罐罐盖，按照（7.2.7）要求进行氮气置换3次。

滴加浓硫酸：拆卸罐上的滴加漏斗和阀门，与量筒一同使用纯化水彻底清洗，随后利用高压空气将其吹干，以备使用。观察6#反应罐温度表，当温度≤2.5 ℃，准备滴加浓硫酸。把吹干后的漏斗和阀门装回6#反应罐。通过对讲机告知中控（达巴万星准备开始滴加浓硫酸）。检查耐酸碱手套是否有破损（向手套内部鼓气，旋紧套口，确认无漏气），佩戴好医用橡胶手套、耐酸碱手套、防飞溅面罩。把量筒放置于防泄漏盘内，量取1 L浓硫酸倒入漏斗内，待用。一人负责缓慢打开阀门，另一人则通过视镜观察口进行指挥，确保滴加的硫酸保持连续且稳定的细流（约2.5 L/h），待漏斗内硫酸完全滴加完毕后，操作人员需重新佩戴好劳保用品，再向漏斗内加入一瓶2.5 L的浓硫酸。滴加过程需关注温度，温度控制在≤5 ℃。

反应过程：硫酸滴加结束后，通过对讲机告知中控（达巴万星硫酸滴加结束）。关闭6#反应罐冰水阀门，控制罐内反应液温度保持在4.5~5.5 ℃之间。（温度高了，打开冰水降温，当温度处于要求范围内时，关闭冰水阀门）。反应过程需要22 h。

取样检测步骤：在反应液反应进行22 h后，开始准备进行取样检测。纯化水清洗取样勺并吹干，按照（7.2.7）要求对6#反应罐进行氮气置换3次。佩戴好医用橡胶手套、防毒半面罩。关闭搅拌，打开罐盖取样检测（中控25 min）。取样结束后，锁紧6#反应罐罐盖后按照（7.2.7）要求进行氮气置换3次。打开搅拌开关，继续搅拌。等待检测结果，再做下一步处理。反应终点控制标准：起始物含量需低于3 %；若不足，则根据起始物的残留情况适量补加浓硫酸，继续反应，每2 h取样检测，检测结果合格则停止反应。

反应后处理：按照（7.2.7）要求对5#反应罐进行氮气置换3次。打开5#反应罐冰水阀门，对5#反应罐进行降温预冷。关闭6#反应罐排空阀门，打开氮气阀门、打开6#反应罐至5#反应罐阀门，将反应液全部压至5#反应罐，关闭6#反应罐氮气阀门，打开6#反应罐排空阀门。关闭2#母液罐的排空阀门，打开2#母液罐的氮气阀门、2#母液罐罐底阀门以及2#母液罐至6#反应罐阀门，将2#母液罐中的纯化水缓缓压入6#反应罐，依次关闭2#母液罐的氮气阀门、2#母液罐罐底阀门以及2#母液罐至6#反应罐阀门，打开2#母液罐的排空阀门，对6#反应罐内进行预洗。启动5#反应罐的搅拌装置，关闭6#反应罐的排空阀门，并打开6#反应罐的氮气阀门、6#反应罐罐底阀门以及6#反应罐至5#反应罐阀门，将6#反应罐中的纯化水缓缓压入5#反应罐实施淬灭处理（通过控制阀门的开度控制纯化水压入的时长应≥40 min），依次关闭6#反应罐的氮气阀门、6#反应罐罐底阀门以及6#反应罐至5#反应罐阀门，打开6#反应罐的排空阀门。打开三乙胺高位罐排空阀门、三乙胺高位罐至5#反应罐的阀门，将三乙胺高位罐内的三乙胺缓缓流到5#反应罐，通过精确控制，将pH值调节至5.2~5.5之间，整个滴加过程需持续至少3 h，通过阀门开度控制pH的调节，过程需控制酸碱中和温度≤25 ℃，当在线pH的数值达到要求后，停止加入三乙胺，关闭三乙胺高位罐至5#反应罐阀门。三乙胺高位罐按照（7.2.7）要求进行氮气置换3次。继续搅拌30 min。

抽滤准备：佩戴好医用橡胶手套，确认花板过滤器、中转桶、软管等器具已清洁干净。在花板过滤器上铺上干净的滤膜，使用铜扳手对角锁紧待用。将5#反应罐放料软管接好，花板过滤器出料口相连接花板过滤器至2#母液罐的抽口管道。将花板过滤器分别接上静电夹。先关闭2#母液罐的排空阀门，随后打开其真空阀门，并打开2#母液罐的抽口阀门。

抽滤：佩戴好医用橡胶手套以及防毒半面罩，戴防上静电手环，打开5#反应罐罐底阀门。将夹有静电夹的软管出料口置于花板过滤器中，随后打开出料口阀门，缓慢地将析晶母液加入花板过滤器进行过滤，确保体积在20~40 L之间，加料完成后，及时关闭出料口阀门及罐底阀门。待母液抽干后得到滤饼，使用不锈钢铲子轻轻铲起粉末（过程中需轻拿轻放，严禁敲击或刮擦），然后将其转移至中转桶中，并用聚乙烯袋密封中转桶口，最终得到酯化湿粉。（注：双人操作）

淋洗与母液处理：当5#反应罐母液全部抽滤结束，佩戴好医用橡胶手套以及防毒半面罩，将酯化湿粉重新倒入花板过滤器内，并加入20~30 L纯化水，继续进行抽滤。当滤饼抽干，佩戴好医用橡胶手套以及防毒半面罩，戴防上静电手环，将氢氧化钠配制罐放料软管接好，将罐内异丙醇放入不锈钢量杯内，对湿粉进行2次淋洗。2#母液罐中取样检测残留，残留合格，使用纯化水软管连接纯化水点至2#母液罐纯化水加注口，2#母液罐罐底阀门用卡扣连接上防静电软管，夹好静电夹。将母液转移至200 L桶，转移结束用纯化水清洗，清洗废液也移转移至200 L桶，交予环保部门作为危废处理。拆除纯化水软管、防静电软管。（注：双人操作）

烘干和磨粉：佩戴好医用橡胶手套以及防毒半面罩，用不锈钢铲子将酯化湿粉转移至烘干盘内。将烘干盘放置于烘干箱内，开启烘干，控制烘干温度在40~45 ℃间，（酯化粉不得被阳光直射，07:30~12:00需关闭备用间窗户，其余时间段开启加强通风）。佩戴好医用橡胶手套和防毒半面罩后，将水分含量≤30 %的合格酯化粉进行研磨，装袋并贴上标签，然后转移至铁皮房内的冰箱中暂存，以备后续使用。